设 计 说 明

一、 方案创意及设计理念

湛江市位于南亚热带气候的雷州半岛上，既有亚热带的气候的特点，又具有半岛海洋气候特点，夏季较为炎热，夏季的主要风向是东南风。因此该方案从本地区的气候特点出发，结合雷州半岛地区的村镇生活习惯与农业生产要求，为解决村镇建设中存在的各种问题而进行设计。

该方案主要特点可概括如下：

  - 充分利用自然资源。有效组织的南北穿堂风，利用藤本植物及院落果树，既降低了夏季炎热的气候影响，又起到节能效果；院落朝向为南北向，达到最佳的冬暖夏凉的效果。

  - 每个单体均有完整的围合空间，以合理的联排式布向，组合方便的邻里交往空间，合理地利用土地资源。

  - 坚持“以人为本，以环境为中心”的设计理念，既满足日常生活生产的需要，又充分考虑到村镇居民对现代生活的诉求。因此在方案设计过程中更多的融入和谐的现代生活元素。

二、 内部功能分区

该方案为二层，生活区主要位于首层，日常生活包括餐饮均设于此层。厨房内设小餐桌，平时少人就餐可以使用，喜庆聚餐可移至室内餐厅及起居室，室内首层还设方便使用之父母房。

二层设主要家庭成员休息的三个卧室。

顶层晒台满足农民生产需要。

三、 新技术，新设备及建筑设备选用情况

在该住宅方案设计中，采用节能灶，据村镇使用节能灶节约柴薪估计分析，比以往旧式炉灶可以节约一半以上，既可以燃烧充分又节能，可以达到环保节能之要求；在屋顶另设太阳能热水器，充分利用湛江地区丰富太阳能资源，满足家庭热水需要。

建筑设备的选用方面，均选用无毒可再生节能设备，以达到环保之要求。另外从现代生活环境情况考虑，农村生猪家禽与人混住存是一种不合适的人居环境，因此该方案考虑家禽生猪应根据总体另设专门集中喂养处。

四、 主要经济技术指标

占地面积：110 m2            建筑面积：202.7 m2

使用面积：172.3 m2          使用面积系数：85 %

阳台面积：4.7 m2            概算：680元/ m2

五、 方案说明

此方案受广大农民欢迎，设计人员根据农民的意见，本着设计为农民服务的精神，将方案做了部分修改，与效果图不完全相符。设计方案以建筑结构图为准。